232dll用戶接口函數說明

文档版本：	1

发布日期：	2003年1月7日

电子文档： 232dll用戶接口函數.doc

源程序名： 232dll.h

232dll.cpp

版本修改记录

| 版本 | 编写/修改 | 发布日期 | 主要变化 | 审阅 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 譚雪原 | 2002/10/12 | 首次发布 |  |
| 1.0.1 | 谭雪原 | 2003/1/7 | 支持WE6800 BCD码 |  |

目      录

1．写232dll用戶接口函數說明的目的	4

2．如何使用函數接口	4

3．接口函數說明	4

### 1．	写232dll用戶接口函數說明的目的

為配合購買WE6800和DC3000等電箱的用戶進行開發測試而編寫該說明

### 2．如何使用函數接口

a.將232dll.dll拷貝至計算機的系統目錄下,如系統安裝在\windows下,將232dll.dll拷貝至\windows\system\目錄下.

b.將 232dll.lib拷貝至開發工程目錄下,在MicroSoft Visual C++6.0中連結到232dll.lib文件.在Visual C++6.0的Project菜單下打開Setting,設置link選項,如圖所示.

c.將232dll.h頭文件拷貝至開發工程目錄下,在源程序中用 #include “232dll.h”進行包含

### 3．接口函數說明

原型:

int Initial232(int Baudrate,int Port);

說明:

函数名：Initial232

描述  ：對串行口進行參數設置。

返回值：函数调用成功返回0，否则返回非零值。

ERR_PORTID: 	串行口號錯誤

ERR_OPENPORT:	無法打開指定串行口

ERR_GETDCB: 	無法獲得DCB數據

ERR_SETDCB: 	無法設置DCB數據

参数  ：

Baurate:

串行口的傳輸率,對於我們電箱常用到4800,9600,14400,19200,28800

= 4800 ,9600, 14400 ,19200 ,28800

Port:

=0: COM1

=1: COM2

=2: COM3

=3: COM4

例子:

Initial232(9600,1);

此例將COM2設置為9600;

原型:

int GetDataFrom232(int mode,PXYZVALUE pxyzvalue, char *chr);

說明:

函数名：GetDataFrom232

描述  ：從設置好的串行口讀入到XYZVALUE结构中。调用一次,获得新数据(未检查数据有效性)

返回值：函数调用成功返回0，否则返回非零值。

-1:串行口未打開

-2:通訊模式設置錯誤

参数  ：

mode:

與電箱的通訊模式,ASCII或BCD.必須賀電箱設置一樣,否則數據有誤

= 0: DC3000 BCD 模式

= 1: ASCII 模式

= 2: WE6800 BCD 模式

pxyzvalue:

一個XYZ三軸的COUNT值的一個結構指針,其中

pxyzvavlue->XVALUE 為X軸的COUNT值

pxyzvavlue->YVALUE為Y軸的COUNT值

pxyzvavlue->ZVALUE為Z軸的COUNT值

例子:

// Example A

/*

#include "stdlib.h"

#include "232dll.h"

main()

{

int ok;

Initial232(9600,1);

XYZVALUE xyz;

char buf[100];

memset(buf,0,100);

// BCD Mode

ok=GetDataFrom232(0,&xyz,buf);

printf("%s",buf);

{

char x[20],y[20],z[20];

gcvt(xyz.X_AXIS,10,x);

gcvt(xyz.Y_AXIS,10,y);

gcvt(xyz.Z_AXIS,10,z);

printf("x=  %s\n y=  %s\n z=  %s",x,y,z);

}

}

*/